Experiment – 9

Verilog code for designing Negative-Edge JK Flip-Flop.

design.sv
module negedge_jk_flipflop (CLK, not_RST, not_PRE, {J, K}, Q, not_Q);
    input CLK, not_RST, not_PRE, J, K;
    output reg Q, not_Q;

    always @(negedge CLK or negedge not_RST or negedge not_PRE) begin
        if (not_RST & not_PRE) begin
            case ({J, K})
            2'b00:
                {Q, not_Q} <= {Q, not_Q};

            2'b01:
                {Q, not_Q} <= 2'b01;

            2'b10:
                {Q, not_Q} <= 2'b10;

            2'b11:
                {Q, not_Q} <= {not_Q, Q};
            endcase
        end else if (~not_RST) begin
            {Q, not_Q} <= 2'b01;
        end else begin
            {Q, not_Q} <= 2'b10;
        end
    end
endmodule

Verilog code for designing Negative-Edge 3-bit Up Counter using JK Flip-Flop.

design.sv
module negedge_3bit_up_counter(CLK, not_RST, not_PRE, Q0, Q1, Q2);
    input CLK, not_RST, not_PRE;
    output reg Q0, Q1, Q2;
    wire not_Q0, not_Q1, not_Q2;

    negedge_jk_flipflop FF2(CLK, not_RST, not_PRE, 2'b11, Q0, not_Q0);
    negedge_jk_flipflop FF1(Q0, not_RST, not_PRE, 2'b11, Q1, not_Q1);
    negedge_jk_flipflop FF0(Q1, not_RST, not_PRE, 2'b11, Q2, not_Q2);
endmodule

testbench.sv
module negedge_3bit_up_counter_test();
    reg CLK, not_RST, not_PRE;
    wire Q0, Q1, Q2;

    negedge_3bit_up_counter negedge_3bit_up_counter_dut(CLK, not_RST, not_PRE, Q0, Q1, Q2);

initial begin
        CLK = 1;
        forever #5 CLK = ~CLK;
    end
    initial begin
        not_RST = 0; not_PRE = 1; #10;
        not_RST = 1; not_PRE = 1; #80;
        $finish;
    end
    initial begin
        $dumpfile("test.vcd");
        $dumpvars(1, negedge_3bit_up_counter_test);
    end
endmodule

Output Waveform

Verilog code for designing Negative-Edge 3-bit Down Counter using JK Flip-Flop.

design.sv
module negedge_3bit_down_counter(CLK, not_RST, not_PRE, Q0, Q1, Q2);
    input CLK, not_RST, not_PRE;
    output reg Q0, Q1, Q2;
    wire not_Q0, not_Q1, not_Q2;

    negedge_jk_flipflop FF2(CLK, not_RST, not_PRE, 2'b11, Q0, not_Q0);
    negedge_jk_flipflop FF1(not_Q0, not_RST, not_PRE, 2'b11, Q1, not_Q1);
    negedge_jk_flipflop FF0(not_Q1, not_RST, not_PRE, 2'b11, Q2, not_Q2);
endmodule

testbench.sv
module negedge_3bit_down_counter_test();
    reg CLK, not_RST, not_PRE;
    wire Q0, Q1, Q2;

    negedge_3bit_down_counter negedge_3bit_down_counter_dut(CLK, not_RST, not_PRE, Q0, Q1, Q2);

    initial begin
        CLK = 1;
        forever #5 CLK = ~CLK;
    end
    initial begin
        not_RST = 1; not_PRE = 0; #10;
        not_RST = 1; not_PRE = 1; #80;
        $finish;
    end

initial begin
        $dumpfile("test.vcd");
        $dumpvars(1, negedge_3bit_down_counter_test);
    end
endmodule

Output Waveform

Verilog code for designing Positive-Edge JK Flip-Flop.

design.sv
module posedge_jk_flipflop (CLK, not_RST, not_PRE, {J, K}, Q, not_Q);
    input CLK, not_RST, not_PRE, J, K;
    output reg Q, not_Q;

    always @(posedge CLK or negedge not_RST or negedge not_PRE) begin
        if (not_RST & not_PRE) begin
            case ({J, K})
            2'b00:
                {Q, not_Q} <= {Q, not_Q};

            2'b01:
                {Q, not_Q} <= 2'b01;

            2'b10:
                {Q, not_Q} <= 2'b10;

            2'b11:
                {Q, not_Q} <= {not_Q, Q};
            endcase
        end else if (~not_RST) begin
            {Q, not_Q} <= 2'b01;      
        end else begin
            {Q, not_Q} <= 2'b10;
        end
    end
endmodule

Verilog code for designing Positive-Edge 3-bit Up Counter using JK Flip-Flop.

design.sv
module posedge_3bit_up_counter(CLK, not_RST, not_PRE, Q0, Q1, Q2);
    input CLK, not_RST, not_PRE;
    output reg Q0, Q1, Q2;
    wire not_Q0, not_Q1, not_Q2;

    posedge_jk_flipflop FF2(CLK, not_RST, not_PRE, 2'b11, Q0, not_Q0);
    posedge_jk_flipflop FF1(not_Q0, not_RST, not_PRE, 2'b11, Q1, not_Q1);
    posedge_jk_flipflop FF0(not_Q1, not_RST, not_PRE, 2'b11, Q2, not_Q2);
endmodule

testbench.sv
module posedge_3bit_up_counter_test();
    reg CLK, not_RST, not_PRE;
    wire Q0, Q1, Q2;

    posedge_3bit_up_counter posedge_3bit_up_counter_dut(CLK, not_RST, not_PRE, Q0, Q1, Q2);

    initial begin
        CLK = 0;
        forever #5 CLK = ~CLK;
    end
    initial begin
        not_RST = 0; not_PRE = 1; #10;
        not_RST = 1; not_PRE = 1; #80;
        $finish;
    end
    initial begin
        $dumpfile("test.vcd");
        $dumpvars(1, posedge_3bit_up_counter_test);
    end
endmodule

Output Waveform

Verilog code for designing Positive-Edge 3-bit Down Counter using JK Flip-Flop.

design.sv
module posedge_3bit_down_counter(CLK, not_RST, not_PRE, Q0, Q1, Q2);
    input CLK, not_RST, not_PRE;
    output reg Q0, Q1, Q2;
    wire not_Q0, not_Q1, not_Q2;

    posedge_jk_flipflop FF2(CLK, not_RST, not_PRE, 2'b11, Q0, not_Q0);
    posedge_jk_flipflop FF1(Q0, not_RST, not_PRE, 2'b11, Q1, not_Q1);
    posedge_jk_flipflop FF0(Q1, not_RST, not_PRE, 2'b11, Q2, not_Q2);
endmodule

testbench.sv
module posedge_3bit_down_counter_test();
    reg CLK, not_RST, not_PRE;
    wire Q0, Q1, Q2;

    posedge_3bit_down_counter posedge_3bit_down_counter_dut(CLK, not_RST, not_PRE, Q0, Q1, Q2);

    initial begin
        CLK = 0;
        forever #5 CLK = ~CLK;
    end
    initial begin
        not_RST = 1; not_PRE = 0; #10;
        not_RST = 1; not_PRE = 1; #80;
        $finish;
    end
    initial begin
        $dumpfile("test.vcd");
        $dumpvars(1, posedge_3bit_down_counter_test);
    end
endmodule

Output Waveform